附件1

文物建筑消防安全隐患自查自纠记录表

| 文物保护单位名称 |  |  | 级别 |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 项目 | 消防安全重大风险问题 |  | 是否存在问题 | 具体风险 隐患内容 |  | 整改方案 整改时间 |  |
| 1、消防安全管理 | 1、消防安全责任人、管理人缺位或者职责不清，单位消防安全责任制和消防安全管理制度落实不到位。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、消防安全管理人、消防安全工作人员未定期开展防火检查、巡查。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、文物建筑内重点部位的安全用火用电、消防设施器材配备等火灾防范措施落实不到位。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、消防控制室值班人员未持证上岗，不能熟练操作消防控制设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、微型消防站队员不能熟练掌握处置初起火灾方法。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、未定期组织消防安全培训和演练，防火灭火能力不强。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、消防安全隐患得不到及时整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、电气火灾风险 | 1、文物建筑配电室内堆放杂物，配电箱未与可燃物保持安全距离电气线路敷设不符合要求，电气线路老化、绝缘层破损、线路受潮使用铜线、铝线代替保险丝。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、文物建筑内电气线路未穿管保护电气线路选型不当、连接不可靠电气线路、电源插座、开关安装敷设在可燃材料上或未与窗帘、垂幔等可燃物保持安全距离线路与插座、开关连接处松动，插头与插套接触处松。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、选用不符合国家标准、行业标准的电气产品以及电气线路。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、文物建筑内冬季违规采用电暖气、电褥子取暖。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、文物建筑内制冷、除湿、加湿装置长时间通电，未落实安全防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、临时加装的亮化灯具、LED显示屏、灯箱、用电设备超出线路荷载，展示柜内的照明未采用冷光源。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、未按要求安装防雷设施，防雷设施未定期检测维护并确保完好有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具违规在文物建筑内停放、充电，工作人员将蓄电池带至文物建筑内充电，电动汽车停放、充电未与文物建筑保持安全距离。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、用火安全隐患 | 1、焊接与热切割作业人员未持有相关特种作业操作证。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、施工现场防火、灭火措施不落实，没有配备相应的灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、周围的易燃杂物未消除，附近难以移动的易燃结构未采 取安全防范措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、存储有易燃、易爆物品的仓库和场所，未经排除易燃易爆危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、在高处进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理 或未采取安全防范措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、监护人（监火人）不到位，未认真履职。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、动火审批流程不到位。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、在禁烟场所吸烟。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、文物保护范围内违规使用明火。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、内部装修改造工程 | 1、违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰装修。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、文物建筑保护范围内违规搭建易燃可燃夹芯材料彩钢板房。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、文物建筑内使用易燃可燃窗帘、布幔、地毯等，可燃织物未与明火源及电气线路、电气产品保持安全距离。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、用于文物修复保护的各类油品、油漆、稀料等易燃化学品未按要求储存使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、文物建筑内或者建筑之间防火分隔措施被破坏或不到位，与其他毗邻建筑防火分隔不到位、防火间距被占用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、内装修改造属于法律、法规规定应当批准的项目，应当取得规划、消防验收或者消防备案抽查等审批文件后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、文物库房、图书库、资料室等仓库 | 1、查看仓库是否违规设置易燃可燃装饰物，是否私拉乱接电气线路，电气线路是否违规穿越或直接敷设在可燃材料上，是否采取穿管保护措施开关箱是否在库房外单独安装，工作人员离开库房是否落实拉闸断电。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、检查仓库是否违规使用电炉、电暖气等电加热器具查看灯具是否安装防护罩。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、核对仓库是否超过规定储量，是否违规存放易燃易爆物品，查看是否与其他场所进行混合设置，是否违规采用易燃彩钢板搭建仓储场所和临时用房。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、图书室、资料室、库房是否违规设置人员住宿、办公场所，与建筑内的其他功能区未进行有效防火分隔。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、是否保持疏散通道畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、其他 | 其他消防安全风险隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位责任人（签名）： （单位公章） |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |

年    月    日